SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

D - 03.02.01A

REGULACJA  PIONOWA  WŁAZÓW  STUDZIENEK  KANALIZACYJNYCH  ORAZ  WPUSTÓW  DESZCZOWYCH

SPIS  TREŚCI

1.  WSTĘP

2.  MATERIAŁY

3.  SPRZĘT

4.  TRANSPORT

5.  WYKONANIE ROBÓT

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.  OBMIAR ROBÓT

8.  ODBIÓR ROBÓT

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

11.  załączniki

1.  WSTĘP.

Nazwa zamówienia:

Budowa  ulicy  Wspólnej  w  Szczekocinach

Inwestor:                      Gmina Szczekociny,  ul. Senatorska 2,  42 - 445  Szczekociny

## 1.1.  Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  regulacji  pionowej  studzienek  i  wpustów  w  ramach  projektu:

Budowa  ulicy  Wspólnej  w  Szczekocinach

1.2.  Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych OST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy regulacji pionowej włazów  studzienek  kanalizacyjnych  oraz  wpustów  deszczowych tj.:

-   regulacja  pionowa  włazów  kanałowych  na  studzienkach  betonowych,

-   regulacja  pionowa  wpustów  deszczowych.

1.4.  Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.2. Kanały

1.4.2.1. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.2.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Elementy studzienek i komór

1.4.3.1. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę robocza.

1.4.3.2. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub  komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do

kontroli lub prawidłowej eksploatacji kanału.

1.4.5. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji             i przewietrzania.

1.4.6. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych               z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

1.4.7. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.8. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.

1.4.9. Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M 00.00.00. “Wymagania ogólne”.

2.  MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania   i  składowania   podano  w   OST

D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2.  Materiały stosowane do wykonania robót

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej specyfikacji są:

-   szybkowiążąca  zaprawa  zalewowa

-   tłuczeń kamienny  o  uziarnieniu  25/30 mm

3. SPRZĘT

## 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

## 3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

-  betoniarka  lub  mieszadło  do  wytworzenia  mieszanki,

-  podnośnik pierścienia  włazu.

-  piły tarczowej,

-  młota pneumatycznego,

-  sprężarki powietrza,

-  dźwigu samochodowego,

-   zagęszczarki wibracyjnej,

-   sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.  Transport materiałów

Mieszanka betonowa będzie transportowana środkami transportu samowyładowczego.

5.  WYKONANIE  ROBÓT

5.1.   Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.  Regulacja pionowa wpustów i włazów

Regulacja pionowa wpustów urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy:

kratką wpustu ulicznego lub  włazu  kanałowego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej

nawierzchni wynosi powyżej 1,5 cm.

5.3.   Zakres wykonywanych robót

5.3.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” lub  zgodnie z projektem "Organizacji ruchu na czas prowadzenia robót"

W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu.

5.3.2.  Wykonanie regulacji pionowej włazów studzienek oraz wpustów deszczowych.

Wykonanie regulacji pionowej studzienek oraz wpustów deszczowych polega na :

1.   wyznaczenie  powierzchni  podlegającej  regulacji  wpustu  ulicznego  lub  włazu  kanałowego   zgodnie

z projektem,

2.   Ułożeniu  warstwy  wiążącej,

3.   Usunięciu  wokół  pierścienia włazu  oraz  skrzynki  wpustu  deszczowego  na  szerokości 20 cm

warstw  bitumicznych,

4.  Założeniu płyty zapobiegającą przedostaniu się nieczystości do wnętrza studzienki kanalizacyjnej,                 a następnie ustawieniu nad włazem podnośnika pierścienia włazu, który wyposażony jest w silnik.

5.   Podniesieniu pierścienia włazu  lub  wpustu  i  usunięciu uszkodzonej podbudowy,

6.   Regulacji  wysokościowej  pierścienia włazu lub skrzynki wpustu ulicznego do górnego poziomu

projektowanej  warstwy  ścieralnej,

7.   Włożeniu specjalnego metalowego lub gumowego pneumatycznego szalunku, uprzednio zwilżając

elementy konstrukcji,

8.   Podbudowę całkowicie zalewamy specjalną szybkowiążącą zaprawą modyfikowaną tworzywem

sztucznym,

9.   Po około 5 minutach usunięcie szalunku,

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

-  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

-      sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3.  Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do wykonania naprawy | 1 raz | Niezbędna powierzchnia |
| 2 | Roboty rozbiórkowe | 1 raz | Akceptacja nieuszkodzonych materiałów |
| 3 | Szczegółowe rozpoznanie uszkodzenia i decyzja o sposobie naprawy | 1 raz | Akceptacja Zamawiającego |
| 4 | Naprawa studzienki | Ocena ciągła | Akceptacja Zamawiającego |
| 5 | Ułożenie nawierzchni | Ocena ciągła | Akceptacja Zamawiającego |
| 6 | Położenie studzienki w stosunku do otaczającej nawierzchni | 1 raz | Kratka ściekowa ok. 0,5 cm poniżej poziomu nawierzchni |

6.4.  Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

-     wygląd  zewnętrzny  wykonania  i  regulacji  w  zakresie  wyglądu,  kształtu,  wymiarów,  desenia nawierzchni typu kostkowego,

-  poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni                            i umożliwiającego  spływ  powierzchniowy  wód.

7.  OBMIAR ROBÓT

## 7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi są:

-  Jednostką obmiaru robót jest 1 sztuka wyregulowanego  włazu  studzienki  lub  wpustu.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-   roboty rozbiórkowe,

-   roboty betoniarskie.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej ST.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

## 9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1 sztukę wyregulowanej studzienki kanalizacyjnej lub wpustu deszczowego należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową i obmiarem robót na podstawie jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót. Zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Cena wykonania robót obejmuje :

-   zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,

-   oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

-   zdjęcie pokrywy studni,

-   demontaż skrzynki pokrywy,

-   skucie betonu górnej powierzchni studni,

-   montaż szalunku,

-   wypełnienie szalunku mieszanką szybkowiążącą,

-   montaż skrzynki pokrywy,

-   demontaż szalunku,

-   założenie pokrywy studni.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy

1.   PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

2.   PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne

3.   BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe

10.2.  Inne dokumenty

1.  Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)

2. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

ZAŁĄCZNIK  1

PRZYKŁAD  REGULACJI  PIONOWEJ  WŁAZU  KANALIZACJI  ORAZ  WPUSTU  DESZCZOWEGO

Rys. 1.  Regulacja  wysokościowa  włazu  kanalizacji  deszczowej

Rys. 2.  Regulacja  wysokościowa  wpustu  deszczowego