Załącznik nr 6 do SWZ

Tabela elementów rozliczeniowych

zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 647004 S nad torami PKP w miejscowości Przyłęk

| Lp. | Zakres elementu prac / robót | Wartość prac / robót brutto w PLN | Etap |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prace projektowe |  |  |
| 1.1. | Projekt dokumentacji rozbiórki dotychczasowego wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi |  | 1 |
| 1.2. | Projekt budowlany budowy wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę |  | 1 |
| 1.3. | Dokumentacja projektowa, w tym projekty wykonawcze budowy wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi |  | 1 |
| 2. | Wykonanie robót budowlanych rozbiórki dotychczasowego wiaduktu drogowego nad torami kolejowym Rozbiórka istniejącego wiaduktu wraz z kosztami zabezpieczenia wykopów oraz kosztami utylizacji materiału pozyskanego z rozbiórki |  | 1 |
| 3. | Wykonanie robót budowlanych budowy wiaduktu drogowego nad torami kolejowym |  |  |
| 3.1. | Roboty przygotowawcze - odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych) |  | 1 |
| 3.2. | Roboty rozbiórkowe w tym: 1) Wycinka drzew 2) Rozbiórka barier betonowych 3) Rozbiórka ścieku z elementów prefabrykowanych |  | 1 |
| 3.3. | Roboty ziemne związane z robotami drogowymi – nasypy w tym: 1) Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km: grunt kat. III – wykopy w ściankach szczelnych - podpory pośrednie 2) Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km: grunt kat. III - podpory skrajne 3) Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyładowczymi(nasyp) 4) Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii: I-III, 5) Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu H = 6,0 m 6) Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu |  | 1 |
| 3.4. | Roboty ziemne - wykopy pod ławy, zasypanie wykopów w tym: 1) Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km: grunt kat. III - wykopy w ściankach szczelnych - podpory pośrednie 2) Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km: grunt kat. III - podpory skrajne 3) Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyładowczymi(nasyp) 4) Zagęszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii: I-III 5) Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu H = 6,0 m 6) Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu |  | 1 |
| 3.5. | Roboty konstrukcyjne |  |  |
| 3.5.1. | Podpory w tym: 1) Przyczółki wraz z fundamentami - beton C30/37, zbrojenie BSt500, deskowanie systemowe, 2) Filary wraz z fundamentami - beton C30/37, zbrojenie stalą BSt500, deskowanie systemowe, |  | 1 |
| 3.5.2. | Ustrój nośny w tym: 1) Betonowanie poprzecznic podporowych wraz z płyta zespalającą - beton C30/37, zbrojenie stalą BSt500, deskowanie systemowe 2) Montaż prefabrykowanych dżwigarów mostowych typu T o L=15,0 m 3) Betonowanie kap chodnikowych - beton C30/37, zbrojenie stalą BSt500, deskowanie systemowe 4) Betonowanie płyt przejściowych - beton C30/37, zbrojenie stalą BSt500, deskowanie systemowe |  | 2 |
| 3.5.3. | Izolacje w tym: 1) Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego 2) Wykonanie izolacji płyty pomostu, a papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża 3) Wykonanie warstwy ochronnej, z papy zgrzewalnej pod kapami chodnikowymi 4) Wykonanie izolacji nawierzchni na kapach chodnikowych |  | 2 |
| 3.5.4. | Odwodnienie w tym: 1) Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - wpustów DN 2) Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane do konstrukcji obiektu, łączone metodą wciskaną, przy średnicy rurociągu: 200 mm 3) Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane do konstrukcji obiektu, łączone metodą wciskaną, przy średnicy rurociągu: 50 mm 4) Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących – sączków odwadniających 5) Wykonanie drenażu podłużnego i poprzecznego z kamienia otoczonego żywicą 6) Separatory, osadniki, studnie |  | 2 |
| 3.5.5. | Łożyska Montaż łożysk mostowych |  | 2 |
| 3.5.6. | Urządzenia dylatacyjne Ułożenie dylatacji mostowej stalowej z wkładką - w jezdni i chodnikach |  | 2 |
| 3.5.7. | Elementy zabezpieczające w tym: 1) Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych 20x20 cm z prętami fi 16 mm co 50 cm, na ławie z grysu otoczonego żywicą 2) Montaż barieroporęczy mostowych jednostronnych 3) Montaż na obiektach mostowych: osłon przeciwporażeniowych. |  | 2 |
| 3.5.8. | Inne roboty mostowe w tym: 1) Drenaż rurowy jednorzędny w obsypce, z rur perforowanych w otulinie o średnicy 100 mm - za płytami przejściowymi wraz z wyprowadzeniem na skarpy 2) Umocnienie sztywne stożków skarpowych na podbudowie betonowej wraz z fundamentem stanowiących podwalinę umocnienia 3) Zabezpieczenie poprzez hydrofobizację powierzchni betonowych, 4) Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8m, na skarpach nasypów wraz z balustradą 5) Wykonanie reperów stalowych osadzonych na budowli wraz z reperem stałym osadzonym poza obiektem 6) Koszty wyizolowania sieci trakcyjnej, regulaminu wyłączenia ruchu kolejowego i zajęcia terenu kolejowego |  | 2 |
| 3.6. | Nawierzchnie w tym: 1) Nawierzchnia z asfaltu lanego - ściek przykrawężnikowy gr. 5-7 cm 2) Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego gr 4 cm |  | 2 |
| 3.7. | Roboty ziemne związane z robotami drogowymi w tym: 1) Nasyp pod projektowaną konstrukcję drogi 2) Regulacja skarp nasypów drogowych wraz z zagęszczeniem i obsianiem mieszanką trwa |  | 2 |
| 3.7. | Roboty drogowe – nawierzchnie w tym: 1) Nawierzchnia bitumiczna (warstwa ścieralna) 2) Warstwa wiążąca, ułożona na warstwie podbudowie z kruszywa, na gruncie uprzednio zastabilizowanym mieszanką cementowo – gruntową wykonaną na miejscu zespołem do stabilizacji, 3) Podbudowa pomocnicza, w miejscach dowiązania do istniejących konstrukcji jezdni: warstwa kruszywa, 4) Nawierzchnia poboczy z kruszywa, 5) Zjazdy z kruszywa, 6) Zjazd biutumiczny, 7) Wykonanie stalowych barier drogowych U-14a |  | 2 |
| 3.8. | Wykonanie kanału technologicznego |  | 2 |
| 4. | Nadzór autorski |  | 2 |

|  | Dane wyjściowych do kosztorysowania robót budowlanych (dane cenotwórcze przyjęte do kalkulacji ceny) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża | R-g złotych | Kz od M %, | Kp od R+S % | Zysk od R+S+Kp % |
| Mostowa |  |  |  |  |
| Drogowa |  |  |  |  |

……………………………… dnia ………………………..

Dokument powinien być sporządzony w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym